CCTP « TYPE » - Lot Gros Œuvre – Murs en béton de bois

Mise en œuvre de murs en béton de bois de type SPURGIN-LEONHART procédé TimberRoc ou équivalent.

Les murs porteurs seront constitués d’éléments préfabriqués en béton de bois   SPURGIN-LEONHART ou équivalent, procédé de construction disposant d’un ATEx ou d’un Avis Technique. Les éléments seront fabriqués à partir de bois labellisé « Bois de France » et provenant d’exploitants labellisés PEFC.

Dimensionnements suivant calculs et nécessité de la structure.

La prestation comprend :

- Fourniture et pose des panneaux en béton de bois

- Semelle ou relevé anti-capillarité (uniquement pour panneaux RDC)

- Préparation des supports :

- Lit de mortier hydrofuge de type MAPEI Porocol ou équivalent

- Les moyens d’accès et de sécurité (garde-corps, escalier, plateforme, …)

- Maintien et réglage des panneaux en béton de bois par étais tirant-poussants

- Ferraillage et coffrage des chaînages et renforts conformément au DTU 20.1

- Coulage des chaînages et renforts en béton de classe C25/30 minimum conformément au DTU20.1

L’entreprise s’assurera de l’adéquation de ses moyens de levage aux poids et à la position des panneaux en béton de bois.

Ce lot peut comprendre également, le cas échéant :

- Toutes réalisations de linteaux suivant préconisations du BE Structure

- Toutes incorporations électriques suivant plans du lot technique

- Toutes sujétions de traitement de tous les joints de liaison entre tous les éléments et les éléments de maçonnerie.

- Tous détails d'engravures, de feuillures suivant plans de l'Architecte et préconisations des BET

- Tout ragréage de surface par mortier à base cimentaire de type MAPEI Nivolite ou équivalent pour pose des menuiseries en applique

- Toutes façons, tous détails, tous éléments et accessoires pour une parfaite réalisation et finition de (ou des) l'ouvrage(s), et toutes sujétions d'exécution.

Quantités :

- Surface « comptée vide pour plein » (rectangle enveloppant du coffrage)